Краткие данные оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Назначение | Страна | Завод изготовитель | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор каротажа пористости малогабаритный ППМ-42 | Предназначен для определения пористости горных пород в скважинном пространстве, литологического разреза, глинистости в обсаженных и необсаженных скважинах по показаниям каналов нейтронного каротажа (НК) и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по каналу-каротажа (ГК) | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 2. | Комплексный прибор контроля за разработкой месторождений ПКР-42 | Аппаратура предназначена для геофизических исследований с целью контроля технического состояния эксплуатационных скважин и режима работы скважинного оборудования с одновременной регистрацией восьми геолого-технологических параметров и передачей информации в цифровом коде по одножильному кабелю длинной до 5000 км. Аппаратура позволяет решить следующие задачи: - Измерения температуры и давления по стволу скважины; - Определение мест не герметичности обсадной колонны и насосно-компрессорных труб, мест притока пластовых жидкостей и газа через эти не герметичности; - Определения положения муфтовых соединений и интервалов перфорации; - Определения положения муфтовых соединений и интервалов перфорации; - Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения горных пород; - Определения профиля притока и процентного содержания воды и нефти; - Исследования заколонных перетоков и контроля работы газлифтных клапанов. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 3. | Прибор электрического каротажа Э-19М | Прибор предназначен для проведения геофизических исследований в глубоких бурящихся нефтяных и газовых скважинах методами: КС, ПС, БКЗ, БК, Рез. Запись всего комплеска проводится одновременно, за один спуск. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 4. | Цементомер ЦМ-2 | Прибор предназначен для контроля качества цементирования обсадных колонн с внешним диаметром 146-168 мм в скважинах с углами наклона до 50 гр., зацементированных как обычными, так и аэрированными тампонажными смесями, и «привязки» результатов измерений и муфт обсадной колонны к геологическому разрезу в нефтяных и газовых скважинах | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2002 г. |
| 5. | Прибор каротажа пористости ПП-90 | Прибор предназначен для водонасыщенной пористости горных пород в околоскважинном пространстве, литологического расчленения разреза, глинистости в обсаженных по показаниям каналов нейтронного каротажа (НК) и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по каналу гамма-каротажа (ГК). | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2002 г. |
| 6. | Микрозонд двухканальный МЗ-2 | Прибор предназначен для проведения геофизических исследований путем одновременной регистрации КС градиент и потенциал-зондами и газовых скважинах, заполненных буровой промывочной жидкостью с удельным сопротивлением от 0,2 до 4,0 Омм, диаметром от 140 до 300 мм. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 7. | Инклинометр цифровой ИЦК-9 | Прибор предназначен для технологических измерений азимута и зенитного угла скважин, с выводом результатов измерений на цифровое табло и на внешнюю систему записи и обработки данных инклинометрии, которая автоматически вносит поправки и рассчитывает траекторию скважины | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2002 г. |
| 8. | Прибор электрического каротажа Э-15М | Прибор предназначен для проведения геофизических исследований в глубоких бурящихся нефтяных и газовых скважинах методами: КС, ПС, БКЗ, БК, Рез. Запись всего комплекса проводится одновременно, за один спуск. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2002 г. |
| 9. | Компенсированный прибор акустического каротажа КПАК-48 | Предназначен для регистрации параметров волнового акустического каротажа. Применяется для исследования рудных , угольных и нефтегазовых скважин малого диаметра с температурой в интервале исследований от5 до 150 С, гидростатическим давлением до 100 МПА. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 10. | Прибор электрического каротажа Э-14М | Прибор предназначен для проведения геофизических исследований в глубоких бурящихся нефтяных и газовых скважинах методами: КС, ПС, БКЗ, БК, Рез. Запись всего комплекса проводится одновременно, за один спуск. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 11. | Опробыватель пластов на кабеле ОП-100/180 | Прибор применяется в необсаженных скважинах на всех этапах и стадиях поиска, разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Под опробованием пластов подразумевается отбор проб из пласта, с ее герметизацией и доставкой на поверхность и определения давления и проницаемости пород. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 12. | Опробыватель пластов на кабеле ОП-100/240 | Прибор применяется в необсаженных скважинах на всех этапах и стадиях поиска, разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Под опробованием пластов подразумевается отбор проб из пласта, с ее герметизацией и доставкой на поверхность и определения давления и проницаемости пород. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 13. | Каверномер малогабаритный КМ-42 | Прибор предназначен для измерения диаметра ствола преимущественно рудных и угольных скважин диаметром по долоту от 46 до 118 мм, угол наклона которых не превышает 30 гр., с температурой в интервале исследования от 5 до 150 гр. И гидростатическим давлением до 90Мпа. Скорость каротажа до 2000 м/ч. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 14. | Каверномер-профилемер СКП-76 | Прибор предназначен для одновременного измерения значений двух взаимно перпендикулярных поперечных размеров (диаметров) ствола и их полусуммы (среднего диаметра) для нефтяных и газовых скважин при наибольших рабочих значениях температуры 180С и гидростатического давления 120МПа | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 15. | Сверлящий керноотборник СКП-5 | Прибор применяется для отбора керна из стенок необсаженных нефтяных и газовых скважин с целью определения литологии, стратиграфии, коллекторских свойств горных пород их нефте-газо-водосодержания. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2002 г. |
| 16. | Прибор спектрометрического каротажа ПСК-90 | Прибор предназначен для максимально полной реализации возможностей скважиной ядерной геофизики за счет детального излучения пространственно-временных и энергетических характеристик нейтронных и гамма-полей в скважинах. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 17. | Прибор акустического каротажа ПИ-73 | Прибор предназначен для измерения кажущейся удельной электрической проводимости горных пород зондом индукционного каротажа. Область применения – исследования скважин, бурящихся на нефть и газ, заполненных промывочной жидкостью с сопротивлением от 0,2 до 5 Омм. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 18. | Прибор акустического каротажа разночастотный АКР-5 | Прибор предназначен дляспециальных исследований геолого-разведочных скважин диаметром от 100 до 400 мм с температурой в интервале исследований от 5 до 150 С, гидростатическим давлением до 100 МПа с целью определения скоростей продольных, поперечных и волн Лэмба-Стоунли в открытом и обсаженном стволе скважины для определения пористости, упругих модулей породы и характера насыщения. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 19. | Расходомер –дебитомер РДК-3 | Прибор предназначен для геофизических исследований скважин диаметром не менее 50мм. Область применения прибора: - Измерение скорости потока в скважине; - Измерение притока жидкости | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 20. | Термометр 36 мм | Прибор предназначен для проведения термометрических исследований методами абсолютной, аномальной и градиент-термометрии одновременно (т.е. за один спуск скважинного прибора). Термометры рассчитаны на работу в скважинах глубиной до 10000 м с температурой до 180 С (453 К) и давлением до 100 МПа. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 21. | Прибор каротажа насыщенности ПКН-42 | Прибор предназначен для определения водонефтяного, газоводяного и газонефтяного контактов в нефтегазовых скважинах методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа путем детектирования нестационарных потоков тепловых нейтронов на двух расстояниях от генератора быстрых нейтронов в форме временных многоканальных спектров. Область применения скважинного прибора – геофизические исследования нефтегазовых скважин димаметром 86 мм и более, глубиной до 5000 метров, с максимальной рабочей температурой 150С и максимальным гидростатическим давлением 90 Мпа в зоне исследования. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 22. | Термометр скважинный ТР-12 | Прибор предназначен для проведения термометрических исследований методами абсолютной, аномальной и градиент-термометрии одновременно (т.е. за один спуск скважинного прибора). Термометры рассчитаны на работу в скважинах глубиной до 12000 м с температурой до 200 С (473 К) и давлением до 100 МПа. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 23. | Термометр малогабаритный ТМ-2 | Прибор предназначен для проведения термометрических исследований методами абсолютной, аномальной и градиент-термометрии одновременно (т.е. за один спуск скважинного прибора). Термометры рассчитаны на работу в скважинах малого диаметра глубиной до 5000 м с температурой до 150 С и давлением до 80 МПа. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 24. | Прибор спектрометрического каротажа | Прибор предназначен для максимально полной реализации возможностей скважинной ядерной геофизики за счет детального изучения простарственно-временных и энергетических характеристик нейтронных и гамма- полей в скважинах. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |
| 25. | Прибор электрического каротажа Э-17М | Прибор предназначен для проведения геофизических исследований в глубоких бурящихся нефтяных и газовых скважинах методами: КС, ПС, БКЗ, БК, Рез. Запись всего комплекса проводится одновременно, за один спуск. | Россия | ООО «Союзпромгеофизика» | 2003 г. |